## 格式8. ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2024011

项目名称：精酿啤酒柔性智能生产系统

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料系统 |  |  |  |  |
|  | 粉碎机：对辊式，干法粉碎，200kg/h，高锘高镍合金辊，辊间距可调 |  |  |  |  |
|  | 管链输送系统：300kg/h，外壳不锈钢304材质 |  |  |  |  |
|  | 粉仓及配套阀门管路：全容积≥300L，阀门，管路不锈钢材质 |  |  |  |  |
|  | 自动糖化系统 |  |  |  |  |
|  | 糊化锅 |  |  |  |  |
|  | 锅体容积：有效容积500L |  |  |  |  |
|  | 锅体材质: 304不锈钢2B板，宝钢/太钢或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 锅体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 室内排气装置: 室内排气冷凝 |  |  |  |  |
|  | 糖化锅 |  |  |  |  |
|  | 锅体容积：有效容积500L |  |  |  |  |
|  | 锅体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 锅体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 筒体及锅底夹套: 蒸汽加热 |  |  |  |  |
|  | 室内排气装置: 室内排气冷凝 |  |  |  |  |
|  | 过滤槽 |  |  |  |  |
|  | 锅体材质: 304不锈钢2B板，宝钢/太钢或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 锅体支撑: 不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 过滤筛板：不锈钢铣制筛板 |  |  |  |  |
|  | 出糟门: 侧部出糟门 |  |  |  |  |
|  | 麦汁收集系统：多点麦汁收集口，收集口数量≥1.5个/m2 |  |  |  |  |
|  | 筛板底冲洗系统：配反冲洗喷头，冲洗无残留 |  |  |  |  |
|  | 耕排糟系统: 刮糟板结构，耕刀系统带升降 |  |  |  |  |
|  | 平衡罐：带CIP清洗、视镜、压差控制 |  |  |  |  |
|  | 室内排气装置: 室内排气冷凝 |  |  |  |  |
|  | 洗糟盘管: 洗糟水均匀分布，采用锥形喷嘴 |  |  |  |  |
|  | 煮沸锅 |  |  |  |  |
|  | 锅体容积：有效容积500L |  |  |  |  |
|  | 锅体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 筒体及锅底夹套: 内置激光焊接夹套，二段加热 |  |  |  |  |
|  | 室内排气装置：室内排气冷凝装置 |  |  |  |  |
|  | 旋流沉淀槽 |  |  |  |  |
|  | 槽体容积：有效容积500L |  |  |  |  |
|  | 槽体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 进出料: 筒体切线进料，分段出料，槽底配热凝固物打散装置 |  |  |  |  |
|  | 槽体支撑: 不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 糖化系统辅机 |  |  |  |  |
|  | 糖化泵：变频调速，LYSF/YUANAN或同等品牌 |  |  |  |  |
|  | 过滤泵：变频调速，LYSF/YUANAN或同等品牌 |  |  |  |  |
|  | 煮沸泵：变频调速，LYSF/YUANAN或同等品牌 |  |  |  |  |
|  | 沉淀出料泵：变频调速，LYSF/YUANAN或同等品牌 |  |  |  |  |
|  | 麦汁预冷却器：材质：不锈钢304，物料温度100℃冷却至75℃ |  |  |  |  |
|  | 流量计：过滤麦汁出口增加液位及流量计（IFM或上海三仪或同等档次产品） |  |  |  |  |
|  | 麦汁充氧装置：采用压缩空气充氧方式，气体带二级蒸汽杀菌过滤器，过滤器滤芯进口 |  |  |  |  |
|  | 糖化操作平台：不锈钢304 |  |  |  |  |
|  | 糖化管路：物料/水管路：不锈钢卫生级，四方或远安或同等档次产品；蒸汽管路：不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 糖化系统配套阀门：物料阀门：卫生级手动蝶阀(LYSF，蒸汽阀门：手动球阀-Bray或美嘉诺或同等品质，其他阀门见阀门品牌清单 |  |  |  |  |
|  | 管道阀门保温：蒸汽/冷凝水管道岩棉保温，厚度50mm；冷媒管道，聚氨酯保温，厚度50mm；防护层0.4mm,304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 自动水罐系统 |  |  |  |  |
|  | 15hl热水罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 外包层：2mm厚304不锈钢2B拉丝板 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 换热方式：蒸汽通过板换加热，板换南华或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 热水泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 10hl冰水罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 清洗装置：固定洗球，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 换热方式：通过板换换热，板换南华或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 冰水泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 10hl酿造水罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 清洗装置：固定洗球，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 酿造水泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 10hl冷媒罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 冷媒泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 水罐管路 |  |  |  |  |
|  | 热水、酿造水、制冷管路：热水罐至原料、糖化，304不锈钢卫生级管道 |  |  |  |  |
|  | 管道保温：热水管道岩棉保温，厚度50mm；制冷管道，聚氨酯保温，厚度50mm；防护层0.4mm厚304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 自动CIP系统 |  |  |  |  |
|  | 200L 碱罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 换热：蒸汽加热，夹套激光焊接，自动控温 |  |  |  |  |
|  | 200L 酸罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 电导率仪：检测电导率值，品牌进口 |  |  |  |  |
|  | 流量计：检测流量值，品牌进口 |  |  |  |  |
|  | CIP供液泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | CIP回泵：卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | CIP供液/自来水管道：不锈钢卫生级，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | CIP回流管道：远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 发酵设备系统 |  |  |  |  |
|  | 500L 发酵罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体容积：有效容积500L |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 机械式压力调节阀：凯斯曼或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 呼吸阀：卡箍连接，四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 取样阀：无菌式取样阀-四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 压力表：耐震隔膜压力表，卡箍连接 |  |  |  |  |
|  | 罐底出口：底部双出口 |  |  |  |  |
|  | 50L 酒花干投罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 罐体支撑：不锈钢支腿，宝钢/太钢/马钢/浦项或同等档次品牌 |  |  |  |  |
|  | 取样阀：无菌式取样阀-四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 压力表：耐震隔膜压力表，卡箍连接 |  |  |  |  |
|  | 清洗装置：旋转洗球，四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 工艺要求：容积50L，可兼作酒花干投罐使用，也可作浓缩果汁和浓缩使用，也可作植物性香料浸提罐使用，酒花最大干投量3kg、果汁最大添加量50L,香料最大添加量5Kg,允许有微量或少量的浸提颗粒进入发酵液。酒液采用高低位切线进入将浸提物上浮下压，让浸提物充分悬浮在酒液中，最大限度萃取浸提物香气。浸提罐具备果汁和酒花二氧化碳置换驱氧的功能。罐体和管道具备CIP清洗功能，设备无角死 |  |  |  |  |
|  | 卡氏罐 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质：304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 取样阀：科菲特或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 软管：食品级 |  |  |  |  |
|  | 500L 苹果醋单机系统 |  |  |  |  |
|  | 罐体材质 304不锈钢2B板，宝钢/太钢/浦项或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 取样阀 无菌式取样阀-四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 发酵系统辅机 |  |  |  |  |
|  | 发酵液泵 卫生离心泵，溧阳四方/日新或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 麦汁管路 不锈钢卫生管，底部进料，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 发酵液管路 接至精酿包装间，不锈钢卫生管，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | CIP管路 包括CIP来/回，不锈钢卫生管，远安/四方或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 冷媒管路 包括冷媒供/回；304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 管道阀门保温 冷麦汁/发酵液/冷媒管道,聚氨酯保温，厚度50mm，防护层0.4厚304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 公用工程设备 |  |  |  |  |
|  | 离心机 15hl/h，阿法拉伐或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 瞬杀系统 0.5T/h，带500L缓冲罐，南华或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 杀菌釜 每批次300罐（330ml)，国产优质 |  |  |  |  |
|  | 电锅炉 200kg/h，上海华征或杨诺或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 空压机系统 0.85Nm3/min，配套缓冲气罐，英格索兰/阿特拉斯或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 制冷系统 制冷量：20.1kw,17286 Kcal/h，上海煜坦或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管道 蒸汽发生器至用汽设备，304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 冷凝水管道 304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 管道保温 蒸汽/冷凝水管道岩棉保温，厚度50mm；防护层0.4厚304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 管道支撑 整厂管道支撑，不锈钢304 |  |  |  |  |
|  | 蒸馏系统 |  |  |  |  |
|  | 初馏锅（带冷凝器、灯笼形铜头、林恩臂） |  |  |  |  |
|  | 容积 工作容积250L，总容积约400L |  |  |  |  |
|  | 材质 TP2紫铜（中铝洛铜）&304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 款式 三层设计，不锈钢蒸汽夹层加热，外置不锈钢外温层（蒸汽压力小于等于0.1MPA） |  |  |  |  |
|  | 壁厚 内胆采用3mm厚TP2紫铜板制作，蒸汽夹层采用4mm不锈钢板制作外包采用2mm不锈钢板制作 |  |  |  |  |
|  | 配置 视镜不锈钢玻璃人孔（开盖式）、温度表（竖插式）、不锈钢材质旋转清洗球、温度传感器（防爆型PT100）、配置不锈钢支腿及调节脚板 |  |  |  |  |
|  | 精馏锅（带冷凝器、灯笼形铜头、林恩臂） |  |  |  |  |
|  | 容积 工作容积160L，总容积约240L |  |  |  |  |
|  | 材质 TP2紫铜（中铝洛铜）&304不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 款式 三层设计，不锈钢蒸汽夹层加热，外置不锈钢外温层（蒸汽压力小于等于0.1MPA） |  |  |  |  |
|  | 壁厚 内胆采用3mm厚TP2紫铜板制作，蒸汽夹层采用4mm不锈钢板制作外包采用2mm不锈钢板制作。 |  |  |  |  |
|  | 配置 全视镜不锈钢玻璃人孔（开盖式）、温度表（竖插式）、不锈钢材质旋转清洗球、温度传感器（防爆型PT100）、配置不锈钢支腿及调节脚板 |  |  |  |  |
|  | 酒精安全箱 |  |  |  |  |
|  | 材质 黄铜,SUS304，玻璃材质 |  |  |  |  |
|  | 辅机 |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管道 蒸汽发生器至用汽设备，304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 冷凝水管道 304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 管道保温 蒸汽/冷凝水管道岩棉保温，厚度50mm；防护层0.4厚304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 包装设备 |  |  |  |  |
|  | 易拉罐直线型灌装线，野鹅或同等产品 |  |  |  |  |
|  | Keg桶灌装清洗一体机 |  |  |  |  |
|  | 蒸汽管道 蒸汽发生器至用汽设备，304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 冷凝水管道 304不锈钢无缝管 |  |  |  |  |
|  | 管道保温 蒸汽/冷凝水管道岩棉保温，厚度50mm；防护层0.4厚304不锈钢包皮 |  |  |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |
|  | PLC ET200SP |  |  |  |  |
|  | CPU 1515-2PN |  |  |  |  |
|  | 变频器 丹福斯或同等档次产品 |  |  |  |  |
|  | 其余电气元件 自主设计 |  |  |  |  |
|  | 电控箱 现场柜采用不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 软件系统 1、操作系统采用国际SCADA标准设计或同类产品；1台服务器、1台客户机、4台显示屏和一个WinCC授权； 2、数据保存12个月 |  |  |  |  |
|  | 承包商需提供一套完善的酿造过程控制系统。实现原料处理至清酒送包装的全自动化运行； |  |  |  |  |
|  | 控制软件：WINCC，博图在软件清单中体现数量及版本号 |  |  |  |  |
|  | PLC硬件配置：提供1套1515-2PN，电源和以太网卡，控制原料及糖化、发酵、CIP、过滤 |  |  |  |  |
|  | 上位机：1台上位机，配置4台27寸显示器和支架; 每套系统软件配置：官方正版windows专业版系统，基于西门子平台winccRC(RT)，winccserver。配套office软件 |  |  |  |  |
|  | 软件需要正版软件 |  |  |  |  |
|  | 报警及提示：设备的报警，工艺过程的偏差报警，以及提示操作的信息，都必须全面记录并可追查； |  |  |  |  |
|  | 报警级别：报警根据报警内容分级别提醒，如：指示灯报警、声音报警、声光报警等 |  |  |  |  |
|  | 历史曲线：记录生产和CIP过程数据，可以按照时间，订单和批次索引来查询 |  |  |  |  |
|  | 历史数据：记录生产和CIP过程数据，可以按照时间，订单和批次索引来查询 |  |  |  |  |
|  | 用户管理：分角色管理，按车间，级别，专业来管理用户。记录用户的操作，并可查询用户的操作和数据修改。每一个用户必须要有自己独立的用户名和密码；在一定的授权下，岗位操作人员可以手动操作设备。但是，有关人员防护，设备安全的连锁功能是不可被手动操作的 |  |  |  |  |
|  | 配方管理系统： 可以展示配方运行的实际状态，包括正在运行的配方的总览，及各个正在运行步骤的参数的实际值， 用颜色来区分步骤的当前状态。至少包括“超时”，“暂停”，“正常运行”等等 必须具备按照工厂，车间，工艺段，工艺单元，设备来设计配方； 可以直观了解工艺流程同步状态； 异常状态可以手动跳转； 预留二期程序架构； 配方可修改且配方的任意修改，必须记录在系统当中，包括修改时间，用户名，以及修改的值的命名，修改前后的数值 |  |  |  |  |
|  | 所有设备不限于电机、阀门的使用次数（或运行时间）和故障次数应统计 |  |  |  |  |
|  | 合理的起停和开关顺序，避免水锤和过载 |  |  |  |  |
|  | 运输包装及安装调试 |  |  |  |  |
|  | 设备包装 符合运输标准 |  |  |  |  |
|  | 运输 运送到北京客户工厂 |  |  |  |  |
|  | 5hl酿造系统整厂设备搬迁 |  |  |  |  |
|  | 搬迁范围 将5hl整厂系统设备拆除。搬迁到平谷区客户工厂，设备就位安装及系统之间的连接，保证生产正常运行 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。