★实质性要求响应表

项目编号：FFKJ2025001

项目名称：扫描电镜观察制样系统

备注：招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场发射扫描电子显微镜 |  |  |  |  |
|  | 电子枪：冷场发射电子枪或带有单色器的肖特基场发射电子枪 |  |  |  |  |
|  | SE分辨率：≤0.6nm@15kV, ≤0.7nm@1kV |  |  |  |  |
|  | 加速电压或着陆电压：0.01 ～ 30kV (10V/step，含减速) |  |  |  |  |
|  | 样品室: 配备预抽室，预抽室最大样品直径≥150mm，预抽室端面透明，可观察到样品交换过程； |  |  |  |  |
|  | 可以多通道同时进行独立图像采集，通道数量≥6 |  |  |  |  |
|  | 真空泵：分子泵（磁悬浮型）1台；机械泵≥1台；离子泵≥2台，NEG泵≥1台 |  |  |  |  |
|  | 临界点干燥仪 |  |  |  |  |
|  | 目标温度：冷却≤+5℃；加热≥+35℃ |  |  |  |  |
|  | 离子溅射仪 |  |  |  |  |
|  | 样品仓大小：硼硅酸盐玻璃工作腔室，内径≥100mm，高度≥125mm |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | 为确保用户避免任何潜在的供货和售后服务风险，投标人需提供制造厂商或国内总代理的授权书 |  |  |  |  |
|  | 整机验收合格后免费保修1年（12月）及以上（以安装调试结束开始计算） |  |  |  |  |
|  | 售后部门接到用户故障反馈后8小时内作出响应，在24小时内安排维修计划；作为VIP重要使用客户，应常年设有技术咨询和服务的技术专员。软件问题在48小时内解决，硬件问题工程师需24 h内做出响应，48 h内给出解决方案，上门进行维修。更换配件，工程师需24 h内做出反应，48 h内与设备厂商联系，得到更换方案。 |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。